3. 智能婴儿床设计与实现

主要功能：

硬件端

- 使用光敏电阻进行环境光照强度的检测，如果红外监测到有有物体并且光照强度过低时，则开启小夜灯

- 使用0.96OLED显示环境数据以及状态

- 获取环境温湿度

- 通过红外设备进行婴儿是否处于进食状态的判断

- 通过声音传感器以及震动传感器进行判断，如果检测到两者都超过正常阈值，则说明婴儿已经醒了

- 判断到婴儿醒了，则就开启舵机（摇杆）进行摇床功能

- 可以通过按键进行音乐的播报和选曲

- ESP8266自动联网以及掉线重连服务

APP端：

- 显示当前环境数据，以及婴儿是否再进食的状态

- 若监测到婴儿醒了，则就在APP中弹出提示框进行提示

- 可以进行音乐的播报以及选曲

- APP记事本功能 手动记录婴儿喝奶时间和次数 （数据库存储功能）

介绍

这是一个使用光敏电阻、红外传感器、声音和震动传感器、OELD显示屏、ESP8266模块等硬件设备以及APP进行智能控制的婴儿床项目。

下面是详细的功能介绍：

硬件端：

1. 环境光照强度检测：通过光敏电阻，可以实时检测婴儿床周围的环境光照强度。当光照强度过低并且红外传感器检测到有物体（可能意味着有人或婴儿）在婴儿床附近，小夜灯会自动开启，为婴儿提供一些额外的光源。

2. 显示环境数据和状态：使用0.96 OELD显示屏，可以实时显示环境温湿度、光照强度等信息，以及婴儿床的状态，如是否已经开启小夜灯等。

3. 获取温湿度信息：通过获取环境温湿度，婴儿床可以更好地适应婴儿的生活环境。 4. 婴儿进食状态判断：通过红外设备，可以判断婴儿是否处于进食状态。如果检测到婴儿正在进食，系统会做出相应反应。

5. 婴儿醒来提示：通过声音传感器和震动传感器，可以实时检测婴儿的动静。一旦检测到婴儿已经醒来，舵机（摇杆）会自动开启进行摇床功能，为婴儿提供安抚。

6. 音乐播报和选曲：通过按键，用户可以手动播报和选曲，为婴儿提供一些娱乐和安抚。

7. 自动联网和掉线重连：ESP8266模块可以自动连接网络并保持在线状态，以便系统能够实时接收和响应各种传感器的数据和指令。

APP端：

1. 环境数据和婴儿进食状态显示：APP会实时显示环境数据（如温湿度、光照强度）以及婴儿是否正在进食的状态，方便用户了解婴儿床的环境状况。

2. 婴儿醒来提示：一旦检测到婴儿已经醒来，APP会在适当的时候弹出提示框，提醒用户婴儿已经醒来，并给出相应的安抚建议。

3. 音乐播报和选曲功能：用户可以通过APP进行音乐的播报和选曲，为婴儿提供娱乐和安抚。

4. 记事本功能：APP具有手动记录婴儿喝奶时间和次数的功能，并能存储在数据库中，方便用户查询和管理。

设备信息：

APP设备信息

#define PROID " 625921 "	  // 产品ID

#define DEVID " 1183943269" // 设备ID

#define AUTH_INFO "9"	  // 鉴权信息

APIkey：OVfi7n9Rwecd1uA0SuRz=mbjK2Y=

底层设备信息

#define PROID " 625921"	  // 产品ID

#define DEVID " 1183943270" // 设备ID

#define AUTH_INFO " 10"	  // 鉴权信息

MQTT主题

#define S_TOPIC_NAME "baby_topic" // 硬件订阅的主题

#define P_TOPIC_NAME " babyapp_topic" // 硬件发布的主题

协议对接：

设备->APP

{"temp":"0.00","humi":"0.00","light":"0","warning":"0","music_s":"0","music":"0",”led”:”0”}

解释：

temp：环境温度

humi：环境湿度

light：环境光照

warning：0代表未醒，1代表醒来，app弹窗提示

music：0表示关音乐 1表示开

music_s：1~10，代表播放的歌曲标号

led：0表示关 1表示开

APP->设备

1. 0x01

{

"cmd":0x01,

"data": {

" music_s":X,

},

}  表示曲目，设备回{ music_s:”x”}

2. 0x02

{

"cmd":0x02,

"data": {

“music”:X

}

}  (x数据0代表关闭，1代表开启)，发送以后会在500ms后发送指令1，设备回{ music_s:”x”}

2. 0x03

{

"cmd":0x03,

"data": {

“led”:X

}

}  (x数据0代表关闭，1代表开启)，设备回{ led:”x”}